M5StickS3 裝置使用手冊

從開機、OTA 安裝 UIFlow，到 WiFi 配對及 CLOUD 連線

STEAM 分享會 · 2026 年 6 月 22 日 · 元朗惠州學校

Table of Contents

1. M5StickS3 裝置概覽	2

2. 開機流程與進入 M5Launcher	2

2.1 開機啟動畫面（Boot Log）⬅ 必須在此按 Button B	2

2.2 M5Launcher 主選單	3

2.3 主選單功能說明	3

3. OTA 線上安裝 UIFlow 2.0	3

3.1 OTA App 列表	4

3.2 App 版本詳情	4

3.3 下載韌體資訊	4

3.4 安裝進度條	5

4. UIFlow V2.4.7 首次開機	5

4.1 UIFlow 主畫面	6

4.2 WiFi 設定（首次使用必做）	6

5. 連接 WiFi	7

6. CLOUD Access Code — 連接 UIFlow 2 網頁 IDE	8

6.1 WiFi 及 SERVER 已連接（正常情況）	8

6.2 WiFi 未連接（NG）	9

7. WiFi 連接失敗與重試	10

8. 疑難排解快速參考	11

# 1. M5StickS3 裝置概覽

M5StickS3 係 M5Stack 出品的小型 ESP32-S3 開發板，內建 1.14 吋彩色 TFT 螢幕、藍色按鈕（M5 Button）、充電 LED 及 Type-C 充電口。裝置預裝 M5Launcher 啟動器，可透過 OTA 無線安裝各種 App，包括 UIFlow 2 編程環境及小智 AI 助手。

| 處理器 | ESP32-S3（雙核 240 MHz） |
| --- | --- |
| 螢幕 | 1.14" TFT LCD（135×240 像素） |
| 按鈕 | M5 Button（藍色）× 1 + 重啟鍵 |
| 連線 | WiFi 2.4 GHz / Bluetooth 5.0 |
| 韌體 | M5Launcher 啟動器（出廠預裝） |
| OTA App | UIFlow 2 / 小智 Xiaozhi / M5Gotchi … |

# 2. 開機流程與進入 M5Launcher

M5StickS3 開機後，螢幕先顯示一個「Boot Log」初始化畫面——螢幕滾動顯示綠色數字及文字（包括「Launcher」及「StickS3 Xiaozhi」字樣）。這個畫面只出現數秒，必須在此期間按 Button B，才能進入 M5Launcher 主選單。若錯過，裝置會直接啟動已安裝的 App（如小智 Xiaozhi）。

## 2.1 開機啟動畫面（Boot Log）⬅ 必須在此按 Button B

見到以下畫面時，立即按側面的 Button B（右側按鈕）。按下後裝置將停在 M5Launcher 主選單，讓你選擇 OTA 安裝或啟動 App。

圖 2-1：開機 Boot Log 畫面。螢幕顯示綠色滾動文字（初始化日誌）。
⚠️ 見到此畫面時，立即按 Button B（裝置右側按鈕）即可進入 M5Launcher 主選單！

⚠️ 關鍵步驟 Button B 位於裝置右側面（長條形按鈕）。開機後約 2–3 秒內按下。若已錯過，長按電源鍵重啟裝置再試。

## 2.2 M5Launcher 主選單

成功按 Button B 後，螢幕顯示 M5Launcher 主選單。頂部顯示版本號及電量，下方有 9 個功能按鈕。最常用的是「OTA」（線上安裝 App）及「STICK」（啟動已安裝的 App）。

圖 2-2：M5Launcher 2.7.2 主選單。「OTA」可下載新 App；「STICK」欄啟動已安裝的 App；
「CFG」設定 WiFi；「OFF」關機。

## 2.3 主選單功能說明

| SD | 讀取 MicroSD 卡上的程式 |
| --- | --- |
| OTA | 透過 WiFi 線上安裝 / 更新 App（最常用） |
| WUI | 開啟網頁介面（Web UI） |
| USB | 連接 USB 進行燒錄 |
| PMan | 程式管理員（查看已安裝 App） |
| CFG | 設定 WiFi 及其他配置 |
| STICK | 啟動已安裝在 App 槽的程式（如 UIFlow、小智） |

💡 提示 長按 M5 Button（藍色按鈕）3 秒可強制回到 M5Launcher 主選單，即使 App 已啟動。

# 3. OTA 線上安裝 UIFlow 2.0

OTA（Over-The-Air）讓你透過 WiFi 直接在裝置安裝最新 App，無需電腦及傳輸線。以下示範安裝「UIFlow2.0 StickS3」。

| 1 | 開機後見到 Boot Log 畫面，立即按 Button B 進入 M5Launcher |
| --- | --- |
| 2 | 在 M5Launcher 主選單按「OTA」 |
| 3 | 等待裝置連接 LauncherHub 並載入 App 列表 |
| 4 | 用 M5 Button 上下捲動，選擇「>UIFlow2.0 StickS3」（> 為選中標記） |
| 5 | 確認版本詳情，按「Options」→「Install」開始安裝 |
| 6 | 等待「Installing FW」進度條完成（約 1–2 分鐘） |
| 7 | 裝置自動重啟並啟動 UIFlow 2 |

## 3.1 OTA App 列表

進入 OTA 後會顯示可安裝的 App 列表，「>」符號標示目前選中的項目。

圖 3-1：OTA App 列表。頂部「[Refine Search]」可搜尋；
「>UIFlow2.0 StickS3」已選中（以「>」標示）。

## 3.2 App 版本詳情

選中 App 後按確認鍵，顯示版本詳情頁面，確認是 M5Stack 官方版本及日期。

圖 3-2：UIFlow2.0 StickS3 版本詳情。
by: M5Stack | v: v2.4.7 | from: 2026-06-18。按「Options」可選擇安裝。

## 3.3 下載韌體資訊

按下安裝後，裝置先從 LauncherHub 獲取韌體資訊再開始下載。

圖 3-3：「Getting info from LauncherHub」— 正在獲取韌體下載資訊，請等待。

## 3.4 安裝進度條

資訊下載後進入安裝階段，螢幕顯示「Installing FW」及進度條。

圖 3-4：「-=Launcher=- Installing FW」安裝進度條。
⚠️ 安裝期間請勿關機或移走裝置，以免韌體損毀。

⚠️ 注意 若安裝中途斷線，裝置可能無法正常啟動。建議在 WiFi 信號穩定的環境下進行 OTA。

# 4. UIFlow V2.4.7 首次開機

安裝完成後裝置自動重啟並載入 UIFlow。首次開機須設定 WiFi，完成後才能取得 CLOUD Access Code 連接 UIFlow 2 網頁 IDE。

## 4.1 UIFlow 主畫面

啟動後螢幕顯示 UIFlow logo（UI / FLOW / V2.4.7），及 MODE 和 SETUP 選項。

圖 4-1：UIFlow V2.4.7 主畫面。上方 51% 為電量；「MODE」切換工作模式；「SETUP」進入設定。

## 4.2 WiFi 設定（首次使用必做）

未連接 WiFi 時按「SETUP」進入設定頁。裝置會發出 WiFi Hotspot（S3_xxxx），用手機連接後在瀏覽器輸入 192.168.4.1 填寫 WiFi 密碼。

圖 4-2：WiFi-Setting 頁面。「Select WiFi & Fill Pass」— 請用手機連接裝置發出的 Hotspot，
再到瀏覽器輸入 192.168.4.1 選擇 WiFi 並填入密碼。

圖 4-3：WiFi 配對等待頁面。裝置發出的 Hotspot 名稱為「S3_96D8」（每部裝置不同）。
用手機 WiFi 設定連上此 Hotspot，然後瀏覽 192.168.4.1 輸入 WiFi 資料。

| 1 | 在裝置 UIFlow 主畫面按 M5 Button 選「SETUP」 |
| --- | --- |
| 2 | 螢幕出現「WiFi-Setting」及「Please Link WiFi: S3_xxxx」 |
| 3 | 用手機 WiFi 設定搜尋並連接「S3_xxxx」這個 Hotspot |
| 4 | 手機瀏覽器輸入 192.168.4.1 |
| 5 | 在網頁選擇目標 WiFi（如 hzit*staff）並輸入密碼 |
| 6 | 送出後裝置重新連線，螢幕顯示 CLOUD 頁面 |

💡 提示 分享會場地 WiFi：hzit*staff（密碼由導師提供）。每部裝置只需設定一次 WiFi。

# 5. 連接 WiFi

設定 WiFi 後，裝置每次開機或按 SETUP 時會自動嘗試連接上次設定的 WiFi。連接期間螢幕顯示「Connecting to: <WiFi名稱>....」。

圖 5-1：「Connecting to: hzit*staff....」— 正在連接 WiFi，
每個「.」代表一次嘗試，正常需要 5–15 秒。

💡 提示 連接期間不需操作，耐心等待。若超過 30 秒仍未連接，可能是密碼錯誤或 WiFi 信號不足。

# 6. CLOUD Access Code — 連接 UIFlow 2 網頁 IDE

WiFi 連接成功後，裝置顯示 CLOUD 頁面。此頁面是連接 UIFlow 2 網頁 IDE 的關鍵：螢幕上的 6 位 Access Code 需輸入到 uiflow2.m5stack.com 才能配對程式設計環境。

## 6.1 WiFi 及 SERVER 已連接（正常情況）

WiFi 及 SERVER 均顯示「OK」時，表示裝置已成功連接 M5Stack 雲端伺服器，Access Code 有效，可立即在 UIFlow 2 網頁配對。

圖 6-1：CLOUD 配對成功畫面。
WiFi ✅ OK | SERVER ✅ OK | Access code: 088173
在 uiflow2.m5stack.com 的「Connect Device」輸入此 Access Code 即可配對。

💡 提示 Access Code 在每次重啟或切換 App 後會更新。若在 UIFlow 2 配對失敗，先重啟裝置取得新 Code 再試。

## 6.2 WiFi 未連接（NG）

若 WiFi 顯示「NG」，表示裝置未能連接 WiFi，需重新設定。可按「HOME」返回主畫面，再進入 SETUP 重新設定 WiFi。

圖 6-2：CLOUD WiFi NG 頁面。WiFi ❌ NG | SERVER ❌ NG。
可能原因：WiFi 密碼錯誤、WiFi 信號不足、或 WiFi 尚未設定。

| 1 | 按「HOME」返回 UIFlow 主畫面 |
| --- | --- |
| 2 | 選擇「SETUP」重新設定 WiFi |
| 3 | 重複第 4 章的 WiFi 設定步驟 |
| 4 | 連接成功後 CLOUD 頁面將顯示「OK」 |

# 7. WiFi 連接失敗與重試

若連接 WiFi 失敗（例如密碼錯誤或信號不穩），裝置會顯示連接失敗頁面，提供「Retry」重試及「Main Menu」返回主選單兩個選項。

圖 7-1：WiFi 連接失敗頁面。頂部顯示「Connecting to: hzit*staff..........」（多個「.」代表多次嘗試）；
「Retry」重新嘗試連接；「>Main Menu」（選中）返回 M5Launcher 主選單。

| 1 | 選「Retry」— 裝置再次嘗試連接同一 WiFi |
| --- | --- |
| 2 | 若仍失敗，選「Main Menu」返回 M5Launcher |
| 3 | 在 M5Launcher 按「CFG」或啟動 UIFlow 後進入「SETUP」重設 WiFi |
| 4 | 確認 WiFi 名稱及密碼正確後再試 |

⚠️ 排障 常見原因：① WiFi 密碼包含特殊字元（建議用純英數）；② WiFi 為 5GHz（裝置只支援 2.4GHz）；③ 裝置離路由器太遠。

# 8. 疑難排解快速參考

| 問題 | 可能原因 | 解決方法 |
| --- | --- | --- |
| 開機後白屏 / 黑屏 | UIFlow OTA 未完成 | 重新 OTA 安裝或聯絡導師重新燒錄 |
| OTA 列表載入失敗 | WiFi 未連接 | 先在 CFG 設定 WiFi，再試 OTA |
| Installing FW 中途停頓 | WiFi 斷線 | 等待 30 秒，裝置通常會自動重試 |
| CLOUD 頁面 WiFi NG | WiFi 密碼錯誤或不支援 5GHz | 進入 SETUP 重新設定；確認 2.4GHz |
| Access Code 配對失敗 | Code 已過期 | 重啟裝置取得新 Access Code |
| 裝置無回應 | 當機或電量不足 | 長按 RESET 鍵重啟；確認電量 > 20% |

如有任何問題，歡迎在 Google Classroom 留言或課後聯絡 Warren Chan（迦密聖道中學）。